Материалы

к решению Городской Думы

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 00.00.2010 №  000-р

Городская Дума

Петропавловск-Камчатского городского округа

Обосновывающие материалы

к  Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Петропавловск-Камчатского городского округа

на 2010-2025  годы

Приложение 4. прогнозы изменений климата

Оглавление

1.	Введение	3

2.	Статистический анализ временных рядов суточных температур в г. Петропавловске-Камчатском за период 1925–2008 гг.	6

2.1.	Источники данных	6

2.2.	Методика расчета	7

3.	Исследование динамики и прогнозирование статистических характеристик температур холодного периода в Петропавловске-Камчатском	9

3.1.	Моделирование средних сезонных температур	9

3.2.	Климатические факторы	12

3.3.	Климатическая модель	17

3.4.	Прогнозная оценка повторяемости суточных температур различных градаций на период до 2030 г.	22

3.5.	Моделирование и прогнозирование параметров отопительного периода в г. Петропавловск-Камчатский	42

# Введение

В последние 100 лет наша планета переживает, по-видимому, самое быстрое и самое значительное потепление за всю историю цивилизации. Ряд экспертов  считает, что будущие изменения климата планеты могут поставить под угрозу устойчивость биосферы и мировой экономики. В этой связи особенно актуальными являются исследования эволюции климатической системы нашей планеты, выявление факторов и механизмов, определяющих изменения ее состояния. За последние десятилетия в мировом научном сообществе достигнут существенный прогресс в моделировании климатических изменений как на глобально, так и на региональном уровнях. Основным инструментом подобных исследований являются модели общей циркуляции атмосферы и океана. В настоящее время существует несколько десятков подобных моделей, сложность которых все более возрастает. В России также есть подобные образцы, с помощью которых получены важные результаты, раскрывающие механизмы влияния различных факторов на климат планеты, а также позволяющие анализировать закономерности подобных изменений. Однако в большинстве своем эти инструменты не учитывают действие мощных природных климатических факторов и не могут дат адекватную картину пространственного распределения наблюдаемых изменений. Поэтому, несмотря на их несомненную научную ценность и перспективность, эти модели не могут быть использованы в прогностических целях. Зачастую более простые региональные модели могут давать более надежные прогнозные результаты, особенно когда речь идет о прикладных климатических характеристик, необходимых для планирования устойчивого развития экономики регионов , ведь, по оценкам экспертов, вклад погодно-климатических факторов в экономическую безопасность России достигает 20% . Настоящая работа, выполненная в рамках разработки Программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Петропавловска-Камчатского демонстрирует применение простых климатических моделей для исследования региональных изменений климата и их прогнозирования.

Энергетика относится к тем отраслям экономики, где особенно сильна взаимосвязь деятельности человека и состояния окружающей среды. Энергетический комплекс не только влияет на атмосферу и климат, но и сам испытывает значительное воздействие со стороны природно-климатических факторов. Исследования многолетних рядов потребления различных видов энергии  показывают сильную зависимость энергопотребления от таких параметров, как средние месячные и сезонные температуры воздуха, в большой степени определяющих, например, продолжительность отопительного периода, его температуру и, соответственно, расход тепла и других видов энергии. Результаты практической работы энергосистем также подтверждают этот факт. Однако в настоящее время для планирования работы систем теплоснабжения используется либо инерционный прогноз параметров отопительного сезона (по климатическим нормам или данным последних лет), что может привести к существенным ошибкам в оценках из-за значительной межгодовой изменчивости, либо краткосрочный (на предстоящий сезон) качественный (выше или ниже нормы) прогноз Гидрометцентра, не обладающий необходимой точностью. Палеоаналоговые сценарии и расчеты на моделях общей циркуляции не могут быть использованы при разработке долгосрочных проектов, так как они не описывают наблюдаемые тенденции в изменении климатических характеристик отопительного периода (см., например,). Видимо, этим можно объяснить тот факт, что в Энергетической стратегии России  не отражены вопросы влияния климатических изменений на отечественную энергетику, в то время как, по оценкам авторов, вклад погодно-климатических факторов в экономическую безопасность отечественной энергетики составляет примерно 20%, из которых половина приходится на гидрометеорологические явления.

Этот раздел прогнозов, входящих в состав ПКР, представляет  результаты исследований влияния природно-климатических изменений на энергетику, проводимых в Московском энергетическом институте и продолжающих программу отечественных научных работ в области прикладной климатологии. В этих исследованиях можно выделить два основных направления: количественная оценка зависимости параметров энергопотребления от климатических условий, а также моделирование и прогнозирование региональных климатических изменений. В работе установлена фундаментальная зависимость национального энергопотребления от географических условий. В прикладной области была разработана методика оценки тепловых потерь зданий в зависимости от основных метеорологических параметров окружающей среды, подготовлены соответствующие нормативные документы. Ряд научных работ был направлен на исследование количественной зависимости потребления тепловой и электрической энергии в различных регионах России и ближнего зарубежья от климатических параметров путем сравнительного анализа данных метеорологических наблюдений и отпуска тепла и электроэнергии потребителям. Моделирование прикладных метеорологических характеристик, имеющих значение для планирования развития энергетики (средняя температура и продолжительность отопительного периода) основано на одном из трех подходов: физического моделирования (с использованием результатов расчетов на зарубежных моделях общей циркуляции), использования палеоаналоговых сценариев (сведений о климатах далекого прошлого), и статистического анализа данных инструментальных метеорологических наблюдений . В ряде случаев используются экспертные оценки.

Цель настоящей работы - долгосрочное прогнозирование региональных изменений климата и связанных с ними изменений производства и потребления тепловой и электрической энергии.

# Статистический анализ временных рядов суточных температур в г. Петропавловске-Камчатском за период 1925–2008 гг.

## Источники данных

Климатическая информация, на основе которой разрабатываются расчетные климатические параметры для проектирования систем теплоснабжения и кондиционирования, представляется различными количественными показателями и содержится в разных источниках. Первичной метеорологической информацией являются данные наблюдений на метеорологических станциях. Наблюдения ведутся в 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21 ч по московскому декретному времени (до 1966 г. наблюдения проводили в 1, 7, 13, 19 ч по местному среднесолнечному времени) за показателями солнечной радиации, температуры и влажности воздуха, осадков, облачности, давления, ветра, за атмосферными явлениями, снежным покровом, температурой почвы.

Результаты наблюдений на метеорологических станциях сводят в массивы данных специального формата (например), которые являются опорными для разработки всей последующей климатической информации. На основе данных этих архивов вычисляют средние суточные, месячные и годовые значения метеорологических элементов для каждого месяца и года всего периода наблюдений, которые сводят в метеорологические ежемесячники и ежегодники, а также специализированные массивы данных .

Данные опорных метеорологических таблиц, ежемесячников и ежегодников и соответствующих цифровых архивов составляют первый уровень обработки и являются базой для установления средних многолетних значений метеорологических элементов за пятилетие (второй уровень обработки) и за весь период наблюдений (третий уровень обработки).

Четвертым уровнем обработки климатической информации является пространственное обобщение климатических данных в виде изолинейных карт, районирования территории, осреднения по территориально-экономическим районам.

Для целей настоящей работы использовались 2 массива метеорологической информации по метеостанции Петропавловск-Камчатский (индекс ВМО 32583): Массив данных суточной температуры воздуха и количества осадков на 223 метеорологических станциях на территории бывшего СССР, содержащий данные по средней, минимальной и максимальной суточной температуре для Петропавловска-Камчатского за период с 1894 г. по 2006 г.

Архив метеорологической информации Гидрометцентра РФ, поддерживаемый Институтом космических исследований, включающий в себя в том числе данные 4-срочных наблюдений за температурой воздуха с 2004 г. по настоящее время. Первый массив  использовался как основной, т.к. его данные были подвергнуты специальной проверке, в частности, исправлены обнаруженные за время использования массива ошибки. Данные второго массива использовались для расчета средних, максимальных и минимальных суточных температур для периода 2007–2008 гг., которыми были дополнены данные первого массива.

Полный массив данных о температуре воздуха в Петропавловске-Камчатском за период 1925-2008 гг. содержится в текстовом файле 32583.dat с разделителями «запятая». Сведения о полноте данных представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Показатели полноты данных о суточных температурах для г. Петропавловска-Камчатского

| Период | Наличие данных, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тмин | Тср | Тмакс |
| 1925-2008 | 97.1 | 97.2 | 92.1 |
| 1925-1980 | 99.6 | 99.7 | 92.0 |
| 1981-2008 | 92.3 | 92.3 | 92.3 |

Источник: Анализ НИЛ Глобальных проблем энергетики, МЭИ

Для периода 1925–1980 гг. отмечаются лишь единичные пропуски, в основном отсутствуют данные о максимальной суточной температуры (пропуск с марта 1926 г. по ноябрь 1928 г.), для средней и минимальной наблюдается почти 100-процентная полнота информации. Для последующего периода отсутствуют данные полностью за 1986 и 2002 годы, а также за июль 1984 г. и апрель 1985 г.

## Методика расчета

Согласно, данные о средней продолжительности температуры воздуха различных градаций представляют собой статистическую совокупность числовых значений температуры воздуха , имеющую вид статистического распределения. Оно состоит в группировке числовых значений температуры воздуха по определенным градациям (середина градации   ) и подсчете абсолютной () и относительной () частоты каждой градации температуры воздуха.

Численностями градаций служат абсолютная () и относительная () частоты градаций. Абсолютная частота есть число случаев попадания значений температуры воздуха в ту или иную градацию. Относительная частота градации выражается отношением числа случаев со значениями температуры воздуха, входящими в данную градацию, к общему числу наблюдений .

| , | (1) |
| --- | --- |

Статистическая совокупность в виде распределения позволяет получить первое представление об основных закономерностях многолетнего режима температуры воздуха: о наиболее часто встречающихся значениях температуры воздуха и диапазоне ее изменений.

Накопленные частоты получают, суммируя последовательно абсолютные или относительные частоты. Накопленные абсолютные ( или ) или относительные (или ) частоты представляют частоты значений, не больших или не меньших некоторого заданного значения температуры воздуха.

Накопленные частоты относятся не к серединам, а к границам градаций, если они считаются по распределению. Выражения для накопленных частот при числе градаций, равном , имеют вид:

| , | (2) |
| --- | --- |

В соответствии с техническим заданием кривые обеспеченности средних, максимальных и минимальных суточных температур должны быть представлены за периоды 1925–1980; 1925–2008; 1981–2008 гг., графики повторяемости средних, максимальных и минимальных суточных температур должны быть построены для интервалов в 5 лет за период 1925–2008 гг. для градаций с шагом в 2 градуса.

# Исследование динамики и прогнозирование статистических характеристик температур холодного периода в Петропавловске-Камчатском

## Моделирование средних сезонных температур

При проведении расчетов по настоящему проекту использовались два пересекающихся архива значений среднемесячной температуры по данным станционных наблюдений: массив среднемесячных значений температур и осадков с 476 станций, расположенных на территории бывшего СССР  и более продолжительные, но с меньшим количеством станций международные архивы . Первый архив охватывает временные интервалы с 1881 г. по 1989 г., вторые два—с 1881 г. по 2008 г. Также использовался архив, содержащий данные суточного разрешения с 223 станций бывшего СССР вплоть до 2006 г., пополненный оперативно получаемыми данными за 1996–2008 гг. Из них был образован общий массив данных путем добавления к первому архиву данных из остальных за 1991–2006 гг. по общим для этих архивов станциям. На следующем шаге путем осреднения были получены станционные годовые и сезонные ряды, при этом во внимание брались только годы и сезоны с полным набором данных (12 для года и 3 для сезона). Затем для каждой станции вычислялись сезонные и годовые нормы температур как среднее за базовый период 1951–1980 гг. Если на указанный период приходилось менее 20 годовых значений и менее 20 сезонных значений по каждому сезону, то такая станция исключалась из дальнейшего рассмотрения. На последней стадии предварительной обработки для оставшихся станций вычитанием из данных соответствующих норм вычислялись ряды сезонных и годовых аномалий.

Основные трудности при вычислении по полученным данным температурных аномалий, осредненных по территории региона площадью примерно 1200-1500 кв. км, заключаются в следующем:

- на территории рассматриваемого региона находится всего 14 станций (см. таблицу 3.1);

- станции крайне неравномерно распределены;

- для многих станций полученные ряды температурных аномалий содержат значительные пропуски.

Таблица 3.2.  Информация о станциях

| Индекс ВМО | Название | Широта | Долгота | Высота, м | Период наблюдений |  | Нормы 1951-1980 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Конец | Год | Зима | Весна | Лето | Осень |
| 25821 | Наяхан | 61.9 | 159 | 23 | 1914 | 1993 | N/A | -17.3 | N/A | N/A | -4 |
| 25927 | Ямск | 59.7 | 154.3 | 5 | 1933 | 1995 | -4.7 | -18.5 | -8.5 | 10.1 | -1.7 |
| 25932 | Тайгонос | 60.7 | 160.4 | 33 | 1949 | 1995 | -2.5 | -12.7 | -5.6 | 8.5 | -0.3 |
| 25954 | Корф | 60.3 | 166 | 3 | 1929 | 2008 | -2.6 | -13.7 | -6.0 | 10.5 | -1.4 |
| 32217 | м.Васильева | 50 | 155.4 | 16 | 1947 | 1994 | 1.6 | -4.7 | -1.3 | 7.8 | 4.7 |
| 32252 | Усть-Воямполка | 58.5 | 159.2 | 7 | 1935 | 1995 | -3.3 | -16 | -6.1 | 9.0 | -0.1 |
| 32287 | Усть-Хайрюзово | 57.1 | 156.7 | 8 | 1932 | 2008 | N/A | -13.6 | N/A | 10.2 | 1.1 |
| 32389 | Ключи | 56.3 | 160.8 | 28 | 1908 | 2008 | -0.9 | -14.8 | -2.8 | 13 | 0.8 |
| 32408 | Усть-Камчатск | 56.2 | 162.5 | 6 | 1914 | 2008 | -0.5 | -10.7 | -3.6 | 10 | 2.2 |
| 32411 | Ича | 55.6 | 155.6 | 7 | 1935 | 2008 | N/A | -11.4 | -3.6 | N/A | N/A |
| 32540 | Петропавл.-Камч. | 53 | 158.7 | 7 | 1843 | 2008 | 1.7 | -7.1 | -0.9 | 10.7 | 4.0 |
| 32564 | Октябрьская | 52.7 | 156.2 | 7 | 1909 | 1989 | -0.3 | -10.7 | -3.0 | 9.1 | 3.3 |
| 32618 | Никольское | 55.2 | 166 | 14 | 1899 | 2008 | N/A | -3.0 | N/A | N/A | N/A |
| 32331 | Ука | 57.8 | 162.1 | 5 | 1937 | 1988 | -2.5 | -14.3 | -6.6 | 10.4 | 0.4 |

Источник: Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Массив данных суточной температуры воздуха и количества осадков на 223 метеорологических станциях на территории бывшего СССР. Обнинск: ВНИГМИ-МЦД, 2008

Все это делает невозможным прямой способ вычисления региональных показателей путем осреднения данных по станциям, находящимся на территории региона. Для того чтобы решить эту проблему, а также для верификации получаемых результатов используется геометрический метод осреднения, основанный на широко применяемых в статистической обработке данных методах триангуляции Делоне и разбиении Дирихле. Для любой конечной сети, состоящей из точек на плоскости, разбиение Дирихле есть представление плоскости в виде объединения  областей, каждая из которых содержит только одну точку из сети, и любая точка из области удалена от соответствующей точки сети не более чем от остальных сетевых точек. Эти области являются открытыми или замкнутыми полигонами Вороного-Тиссена (т. е. фигурами, образованными пересечением конечного числа полуплоскостей). Пересечение рассматриваемого прямоугольного региона с разбиением Дирихле формирует разбиение региона на множество непересекающихся замкнутых полигонов.

Для того чтобы вычислить региональную температурную аномалию для заданного региона, нужно взять в качестве узлов сети метеорологические станции, по которым имеются значения аномалий для этого года, и построить по этой сети разбиение Дирихле данного региона. Если обозначить через  - число  станций, по которым имеются значения аномалий в году , а через  - значение годовой или сезонной температурной аномалии для -й станции, то оценка региональной аномалии имеет вид:

| , | (3) |
| --- | --- |

где

|  | - | исследуемый регион; |
| --- | --- | --- |
|  | - | площадь региона; |
|  | - | полигоны Вороного-Тиссена для региона и года |

При этом . Площадь каждого полигона легко вычислить, разбив полигон на треугольники и вычисляя площадь каждого треугольника как произведение квадрата радиуса Земли на эксцесс треугольника (разность между суммой плоских углов и p). Температурные нормы вычисляются аналогично по формуле (5.1). Пример разбиения Дирихле и сопутствующей ему триангуляции Делоне для Камчатского региона приведен на рисунке 3.1.

| а) зима | б) весна |
| --- | --- |
| в) лето | г) осень |
| д) год |  |

Рисунок 3.1. Карта региона с разбиением на полигоны Вороного-Тиссена

## Климатические факторы

В основе развиваемого подхода к долгосрочному прогнозированию регионального климата лежит анализ эмпирических данных наблюдений за региональной температурой и основными климатообразующими факторами. В таблице 3.2 перечислены важные и относительно предсказуемые климатические факторы, вклады которых учитывалось при построении региональных температурных трендов .

Возмущения радиационного баланса, вызываемые каждым из первых двух факторов, были выражены в единицах радиационного форсинга, т. е. изменения плотности теплового потока на верхней границе тропосферы по сравнению с некоторым исходным уровнем. Этот исходный уровень для каждого фактора определяется таким образом, чтобы форсинг в 1800 г., соответствующий условному началу индустриальной эпохи, был равен нулю. Радиационный форсинг, связанный с изменениями вулканической активности, рассчитан по индексам кислотности гренландских льдов, а форсинг, характеризующий изменения солнечной активности, предполагался пропорциональным максимальным числам Вольфа.

Для всех естественных климатообразующих факторов в данной работе используется единый сценарий. Все переменные, отражающие влияние этих факторов, были экстраполированы тригонометрическими трендами, представляющими собой основные тенденции их предполагаемых регулярных изменений. Экстраполяция ряда максимальных чисел Вольфа, имеющих выраженную периодическую структуру, представлена в работе , тренд для вулканического форсинга выполнен авторами на базе гелиовулканической гипотезы. Для скорости вращения Земли (Rot) и зимнего индекса Североатлантического колебания (NAOI)  были построены тренды с основными периодами 79 и 66 лет соответственно. На рисунках 3.2 и 3.3 представлены экстраполяции всех климатических факторов, перечисленных в таблице 3.2, кроме суммарного антропогенного форсинга.

Таблица 3.3. Основные климатические факторы и характеризующие их переменные

| Климатообразующие факторы | Переменные, отражающие влияние климатообразующих факторов |
| --- | --- |
| концентрации парниковых газов атмосферы (углекислый газ, метан, закись азота, озон, фреоны и др.) и концентрации тропосферных аэрозолей (сульфатные аэрозоли преимущественно антропогенного происхождения) | суммарный форсинг парниковых газов и тропосферного сульфатного аэрозоля |
| вулканическая активность (концентрация стратосферного, преимущественно сульфатного, аэрозоля) | индекс кислотности AIcN для Северного полушария |
| солнечная активность | максимальные числа Вольфа, т. е. максимальные среднегодовые значения в каждом цикле Швабе |
| скорость вращения Земли (Rot) | среднегодовые значения отклонений угловой скорости вращения Земли |
| зимний индекс Североатлантического колебания (NAOI) | разность нормализованных давлений на уровне моря по данным станций Лиссабон (Португалия) и Стиккисхольмур (Исландия) |

1 — максимальные числа Вольфа Wmax; 2 — вулканический форсинг Qvolc

Рисунок 3.2. История и прогноз эволюции основных естественных климатических
факторов

Для антропогенного фактора в настоящей работе используются 5 сценариев изменения суммарного форсинга парниковых газов и аэрозолей в 21 столетии, 3 из которых разработаны авторами настоящей работы, а 2 позаимствованы из Третьего доклада Межправительственной группы экспертов по изменениям климата IPCC .

1 — скорость вращения Земли Rot;

2 — зимний индекс Североатлантического колебания NAOI

Рисунок 3.3. История и прогноз эволюции основных естественных климатических факторов

Сценарий МЭИ GEPL-1994 основан на базовом прогнозе мирового энергопотребления и эмиссии диоксида углерода, а также выбросов оксидов серы в мировой энергетике . Для парниковых газов (в общей сложности около 30 атмосферных компонентов) и аэрозолей использована авторская оценка суммарного антропогенного форсинга из .

При этом основным источником антропогенного воздействия на атмосферу является мировая энергетика (за счет эмиссии основного парникового газа — диоксида углерода, ежегодные темпы роста которой в последние 20 лет превышали 1,6%): в течение ближайших 100-125 лет мировое энергопотребление достигнет 23-25 млрд. т у. т./год (против современного значения в 15 млрд. т у. т./год). Несмотря на постоянно снижающиеся удельные показатели выбросов парниковых газов, их эмиссия из энергетических источников будет продолжать расти вплоть до середины текущего столетия из-за сохраняющейся высокой доли органического топлива в мировом энергетическом балансе, и лишь по мере исчерпания запасов нефти и газа и интенсивному внедрению возобновляемых источников энергии к концу 21 века ожидается снижение объемов выбросов CO2 и дальнейшая и стабилизация его эмиссии на уровне, определяемом объемом потребления угля. Качественно аналогичная динамика характерна и для антропогенной эмиссии оксидов серы, основного источника тропосферных аэрозолей, но для этого вещества благодаря внедрению природоохранных технологий в энергетике снижение глобальной эмиссии наблюдается уже несколько лет и продолжится в дальнейшем, достигнув к концу текущего столетия практически нулевой отметки. Источниками эмиссии остальных парниковых газов преимущественно являются сельское хозяйство и промышленность, их объем определяется в основном численностью мирового населения, стабилизация которого также ожидается в начале 22-го столетия на уровне 9-10 млрд. чел. Таким образом, антропогенное воздействие на атмосферу после 2100 г. можно считать практически постоянным.

Изменения концентрации CO2 рассчитывались с применением авторской боксово-диффузионной модели глобального углеродного цикла. Согласно расчетам, для принятых в сценарии GEPL-1994 объемов эмиссии углекислого газа его концентрация к 2100 г. достигнет значения 460 млн-1 (по сравнению с современным значением 380 млн-1 и доиндустриальным 281 млн-1) и в дальнейшем сохранится примерно на этом уровне. Для расчета концентраций остальных парниковых компонентов использовались простые балансовые модели, учитывающие скорость их вывода из атмосферы. Охлаждающий эффект сульфатов–аэрозолей рассчитывался пропорционально эмиссии этого короткоживущего атмосферного компонента. Вклад различных веществ в суммарный радиационный форсинг рассчитывался согласно радиационным моделям из.

Модифицированный сценарий МЭИ GEPL-2005 ориентируется на тенденции развития мировой энергетики последних лет. Он предусматривает несколько большие объемы эмиссии диоксида углерода из энергетических источников в первой половине 21-го века, в первую очередь, за счет уменьшения темпов снижения углеродной интенсивности коммерческого энергопотребления (удельных выбросов CO2 на единицу потребляемой энергии) за счет увеличения потребления угля. Также в этом сценарии используются уточненные оценки будущих концентраций малых парниковых составляющих и аэрозолей .

Сценарий МЭИ GEPL-Kyoto представляет собой вариант сценария МЭИ GEPL-2005 при условии выполнения ограничений по эмиссии парниковых газов, накладываемых на развитые страны Киотским протоколом. При этом развитие процессов, определяющих снижение к 2010 г. этих выбросов в странах указанной группы на 5% по сравнению с уровнем 1990 г. экстраполировалось до конца столетия. Характерно, что в случае реализации этого сценария выбросов в энергетике радиационно-химические изменения атмосферы примерно соответствуют нашему раннему сценарию GEPL-1994.

Сценарий IPCC-B2 — предполагает рост антропогенного форсинга к 2100 г. до уровня 5,7 Вт/м2. Этот сценарий, который условно можно назвать «наиболее вероятным» из всего спектра, представленного в, основывается на предположении о росте численности населения Земли до 10,5 млрд. чел и мировым потреблением энергии в 2100 г. в 46 млрд. т у.т. (почти в 2 раза большим, чем предусмотренный сценариями МЭИ), из которых примерно половина не связана с выбросом CO2.

Сценарий IPCC-А2 — один из наиболее высоких вариантов, согласно которому антропогенный форсинг к 2100 г. достигнет уровня в 8,1 Вт/м2. Причиной этому служат заложенные в этом сценарии высокие значения численности населения (до 15 млрд. чел. в 2100 г. — в полтора раза выше, чем в сценарии IPCC-B2) и мирового энергопотребления (почти в 60 млрд. т у. т., из которого более половины обеспечивается угольным топливом), что сопровождается высокими уровнями выбросов парниковых газов.

Суммарные изменения радиационного форсинга по различным сценариям представлены на рисунке 3.4.

Сценарии МЭИ: GEPL-1994 (1), GEPL-2005 (2) GEPL-Kyoto (3) и IPCC: B2 (4) и A2 (5)

Рисунок 3.4. История и сценарии изменения антропогенного форсинга

## Климатическая модель

Механизмы влияния внешних факторов на климат были учтены с помощью разработанной в лаборатории глобальных проблем энергетики МЭИ глобальной нестационарной энергобалансовой климатической модели. Эта модель позволила рассчитать глобально осредненные температурные отклики на заданные возмущения радиационного баланса (радиационные форсинги). Для суммарного антропогенного форсинга, а также солнечного и вулканического форсингов с помощью энергобалансовой модели получены соответствующие температурные отклики Anthr, Solar и Volc.

Используя результаты недавних исследований, на основе полученных связей между региональными температурами и температурными характеристиками (откликами) климатических факторов Solar и Volc, авторы построили карты коэффициентов чувствительности годовых и сезонных температур к изменениям солнечной и вулканической активности. Коэффициент чувствительности согласно авторской методике представляет собой линейную часть изменения температуры, приходящегося на единичное изменение индекса соответствующего фактора. На рисунках 3.5. и 3.6 представлены карты коэффициентов чувствительности годовых температур к изменению чисел Вольфа и индекса кислотности гренландских льдов AIcN.

Рисунок 3.5. Карта коэффициентов чувствительности годовых температур к изменению чисел Вольфа

Рисунок 3.6. Карта коэффициентов чувствительности годовых температур к изменению индекса кислотности AIcN

Полученные результаты явились материалом для построения температурных сигналов, обусловленных солнечным и вулканическим климатическими факторами. Эти сигналы должны быть удалены из рядов региональных температурных аномалий перед установлением их связей с остальными климатическими факторами. Для каждого исследуемого региона необходимо построить среднегодовые и сезонные солнечные и вулканические сигналы, а также скорректированные ряды региональных температурных аномалий, т. е. ряды температурных аномалий, из которых вычтены эти сигналы.

Связь региональных среднегодовых (или сезонных) температурных аномалий с температурным откликом Anthr, индексами NAO и скоростью вращения Земли и устанавливается с помощью следующей линейной модели множественной регрессии:

| , | (4) |
| --- | --- |

где

|  | - | компоненты вектор-столбца; |
| --- | --- | --- |
|  | - | сглаженные значение среднегодовых или среднесезонных температурных аномалий для исследуемого региона, скорректированные с учетом солнечного и вулканического температурных сигналов; |
|  | - | длина ряда для нахождения оценок коэффициента модели( - максимальное значение =121, что соответствует периоду с 1886–2006 гг.); |
|  | - | компоненты вектора-столбца , сглаженные значения температурного отклика Anthr; |
|  | - | компоненты вектора-столбца , сглаженные значения ряда среднегодовых значений отклонений угловой скорости вращения Земли (Rot); |
|  | - | компоненты вектора-столбца , сглаженные значения ряда среднегодовых значений отклонений угловой скорости вращения Земли (NAOI); |
|  | - | единичный вектор (E); |
|  |  | коэффициенты модели; |
|  |  | вектор случайных ошибок с независимыми значениями и нулевыми сред |

Сглаживание для всех рядов, входящих в модель (Б.2), осуществляется 10-летним фильтром скользящего среднего. Оценки наименьших квадратов для коэффициентов  могут быть получены итерационными методами решения системы нормальных уравнений. Тренды региональных температурных аномалий тогда получаются на основе значений βi и представленных выше экстраполяций климатических факторов как , где  и .— солнечный и вулканический температурные сигналы (вклады в тренд), .— вклады в тренд остальных климатических факторов.

Используемая климатическая модель позволяет определить чувствительность региональных температур к различным климатическим факторам, перечисленным в таблице 5.2.

Результаты расчетов на модели (Б.2) для средних сезонных и годовых температур в Камчатском регионе представлены на рисунках 3.7–3.11. На этих же рисунках представлены и температурные ряды для г. Петропавловска-Камчатского (П-К 10сс)

Рисунок 3.7. Изменения средней зимней температуры в Камчатском регионе

Рисунок 3.8. Изменения средней весенней температуры в Камчатском регионе

Рисунок 3.9. Изменения средней летней температуры в Камчатском регионе

Рисунок 3.10. Изменения средней осенней температуры в Камчатском регионе

Рисунок 3.11. Изменения средней годовой температуры в Камчатском регионе

Как видно из представленных результатов, в ближайшие десятилетия в Камчатском регионе следует ожидать заметных климатических изменений, вызванных совместным действием антропогенных и естественных факторов. По сравнению с началом текущего столетия к 2030 г. среднегодовые температуры на Камчатке повысятся почти на градус, причем максимальные изменения коснутся весеннего и зимнего сезонов – для них рост температур составит 2 и 1,5 градуса соответственно. Температуры лета и осени изменятся менее чем на градус. При этом в изменениях температур зимне-весеннего сезона основную роль играют антропогенные факторы, а летне-осеннего – естественные. В целом прогнозируемые климатические изменения в 2000–2030 гг. соответствуют аналогичным тенденциям последнего 30-летия.

## Прогнозная оценка повторяемости суточных температур различных градаций на период до 2030 г.

Для прогнозирования статистических характеристик температурного режима г. Петропавловск-Камчатский были исследованы связи повторяемости суточных температур (см. таблицы 3.3 – 3.4) со средними сезонными температурами, осредненными по 5-летиям (см. таблицы 3.5-3.11). Корреляционные матрицы представлены в таблицах Б.13-Б.15. Как видно из таблиц 3.12-3.14, для повторяемости температур нижнего диапазона характерны высокие коэффициенты корреляции со средними годовыми, а для верхнего диапазона – со средними сезонными температурами. Для средних градаций корреляции с сезонными температурными характеристиками не наблюдается.

По результатам корреляционного анализа были предложены простые линейные регрессионные модели, построенные стандартным методом наименьших квадратов. В качестве регрессоров рассматривались средние сезонные и годовые температуры с максимальными коэффициентами корреляции (превышающими 0,4 – выделены в таблицах 3.12-3.14 жирным шрифтом). Используя в качестве предикторов соответствующие значения температурных трендов для 2010–2020 и 2020–2030 гг. (см. таблицы 3.15 – 3.17), были сделаны оценки изменения повторяемости температур различных градаций для этих периодов времени.

Как видно из представленных материалов, в результате развития климатических вариаций в Камчатском регионе следует ожидать заметных изменений статистических характеристик суточных температур в г. Петропавловске-Камчатском. В основном они коснутся повторяемости наиболее низких и высоких температур, с уменьшением повторяемости первых и увеличением повторяемости последних. Это соответствует данным наблюдений последних десятилетий.

Таблица 3.4. Абсолютная частота m, повторяемость P и накопленная повторяемость Pн минимальной суточной температуры воздуха в г. Петропавловске-Камчатском для периодов наблюдений 1925–1980; 1925–2008; 1981–2008 гг.

| Градации | 1925–2008 |  |  | 1981–2008 |  |  | 1925–1980 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m, сут. | P | Pн | m, сут. | P | Pн | m, сут. | P | Pн |
| ниже -32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –32,0...–30,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –28,0...–26,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –26,0...–24,1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| –24,0...–22,1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| –22,0...–20,1 | 19 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| –20,0...–18,1 | 90 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0.00 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| –18,0...–16,1 | 269 | 0.01 | 0.01 | 49 | 0.01 | 0.01 | 220 | 0.01 | 0.02 |
| –16,0...–14,1 | 517 | 0.02 | 0.03 | 127 | 0.01 | 0.02 | 390 | 0.02 | 0.03 |
| –14,0...–12,1 | 912 | 0.03 | 0.06 | 232 | 0.02 | 0.05 | 680 | 0.03 | 0.07 |
| –12,0...–10,1 | 1198 | 0.04 | 0.10 | 329 | 0.03 | 0.08 | 869 | 0.04 | 0.11 |
| –10,0...–8,1 | 1561 | 0.05 | 0.15 | 477 | 0.05 | 0.13 | 1084 | 0.05 | 0.16 |
| –8,0...–6,1 | 1776 | 0.06 | 0.21 | 545 | 0.06 | 0.19 | 1231 | 0.06 | 0.22 |
| –6,0...–4,1 | 2033 | 0.07 | 0.28 | 625 | 0.07 | 0.26 | 1408 | 0.07 | 0.29 |
| –4,0...–2,1 | 2325 | 0.08 | 0.36 | 699 | 0.07 | 0.33 | 1626 | 0.08 | 0.37 |
| –2,0...-0,1 | 2552 | 0.09 | 0.44 | 840 | 0.09 | 0.42 | 1712 | 0.08 | 0.46 |
| 0,0...1,9 | 2745 | 0.09 | 0.54 | 891 | 0.09 | 0.51 | 1854 | 0.09 | 0.55 |
| 2,0...3,9 | 2369 | 0.08 | 0.62 | 802 | 0.09 | 0.60 | 1567 | 0.08 | 0.62 |
| 4,0...5,9 | 2130 | 0.07 | 0.69 | 697 | 0.07 | 0.67 | 1433 | 0.07 | 0.70 |
| 6,0...7,9 | 2183 | 0.07 | 0.76 | 681 | 0.07 | 0.74 | 1502 | 0.07 | 0.77 |
| 8,0...9,9 | 2439 | 0.08 | 0.84 | 764 | 0.08 | 0.83 | 1675 | 0.08 | 0.85 |
| 10,0...11,9 | 2794 | 0.09 | 0.94 | 892 | 0.09 | 0.92 | 1902 | 0.09 | 0.94 |
| 12,0...13,9 | 1419 | 0.05 | 0.98 | 555 | 0.06 | 0.98 | 864 | 0.04 | 0.99 |
| 14,0...15,9 | 353 | 0.01 | 1.00 | 153 | 0.02 | 1.00 | 200 | 0.01 | 1.00 |
| 16,0...17,9 | 85 | 0.00 | 1.00 | 34 | 0.00 | 1.00 | 51 | 0.00 | 1.00 |
| 18,0...19,9 | 21 | 0.00 | 1.00 | 9 | 0.00 | 1.00 | 12 | 0.00 | 1.00 |
| 20,0...21,9 | 7 | 0.00 | 1.00 | 4 | 0.00 | 1.00 | 3 | 0.00 | 1.00 |
| 22,0...23,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 24,0...25,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 26,0...27,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 28,0...29,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 30,0...31,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 32 и выше | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |

Источник: Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Массив данных суточной температуры воздуха и количества осадков на 223 метеорологических станциях на территории бывшего СССР. Обнинск: ВНИГМИ-МЦД, 2008; Архив погоды России. ИКИ - Гидрометцентр РФ. 2009

Таблица 3.5. Абсолютная частота m, повторяемость P и накопленная повторяемость Pн максимальной суточной температуры воздуха в г. Петропавловске-Камчатском для периодов наблюдений 1925–1980; 1925–2008; 1981–2008 гг.

| Градации | 1925–2008 |  |  | 1981–2008 |  |  | 1925–1980 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m, сут. | P | Pн | m, сут. | P | Pн | m, сут. | P | Pн |
| ниже -32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –32,0...–30,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –28,0...–26,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –26,0...–24,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –24,0...–22,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –22,0...–20,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –20,0...–18,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –18,0...–16,1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| –16,0...–14,1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| –14,0...–12,1 | 70 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 58 | 0.00 | 0.00 |
| –12,0...–10,1 | 243 | 0.01 | 0.01 | 41 | 0.00 | 0.01 | 202 | 0.01 | 0.01 |
| –10,0...–8,1 | 530 | 0.02 | 0.03 | 162 | 0.02 | 0.02 | 368 | 0.02 | 0.03 |
| –8,0...–6,1 | 1006 | 0.04 | 0.07 | 313 | 0.03 | 0.06 | 693 | 0.04 | 0.07 |
| –6,0...–4,1 | 1345 | 0.05 | 0.11 | 434 | 0.05 | 0.10 | 911 | 0.05 | 0.12 |
| –4,0...–2,1 | 1758 | 0.06 | 0.18 | 558 | 0.06 | 0.16 | 1200 | 0.06 | 0.18 |
| –2,0...-0,1 | 2320 | 0.08 | 0.26 | 722 | 0.08 | 0.24 | 1598 | 0.08 | 0.27 |
| 0,0...1,9 | 2980 | 0.11 | 0.36 | 932 | 0.10 | 0.34 | 2048 | 0.11 | 0.38 |
| 2,0...3,9 | 2539 | 0.09 | 0.45 | 885 | 0.09 | 0.43 | 1654 | 0.09 | 0.46 |
| 4,0...5,9 | 1986 | 0.07 | 0.52 | 678 | 0.07 | 0.50 | 1308 | 0.07 | 0.53 |
| 6,0...7,9 | 1812 | 0.06 | 0.59 | 634 | 0.07 | 0.57 | 1178 | 0.06 | 0.60 |
| 8,0...9,9 | 1782 | 0.06 | 0.65 | 603 | 0.06 | 0.63 | 1179 | 0.06 | 0.66 |
| 10,0...11,9 | 1949 | 0.07 | 0.72 | 655 | 0.07 | 0.70 | 1294 | 0.07 | 0.73 |
| 12,0...13,9 | 2238 | 0.08 | 0.80 | 768 | 0.08 | 0.79 | 1470 | 0.08 | 0.81 |
| 14,0...15,9 | 1950 | 0.07 | 0.87 | 650 | 0.07 | 0.85 | 1300 | 0.07 | 0.87 |
| 16,0...17,9 | 1359 | 0.05 | 0.92 | 514 | 0.05 | 0.91 | 845 | 0.04 | 0.92 |
| 18,0...19,9 | 997 | 0.04 | 0.95 | 354 | 0.04 | 0.95 | 643 | 0.03 | 0.95 |
| 20,0...21,9 | 690 | 0.02 | 0.98 | 263 | 0.03 | 0.97 | 427 | 0.02 | 0.98 |
| 22,0...23,9 | 375 | 0.01 | 0.99 | 136 | 0.01 | 0.99 | 239 | 0.01 | 0.99 |
| 24,0...25,9 | 216 | 0.01 | 1.00 | 71 | 0.01 | 1.00 | 145 | 0.01 | 1.00 |
| 26,0...27,9 | 77 | 0.00 | 1.00 | 26 | 0.00 | 1.00 | 51 | 0.00 | 1.00 |
| 28,0...29,9 | 17 | 0.00 | 1.00 | 8 | 0.00 | 1.00 | 9 | 0.00 | 1.00 |
| 30,0...31,9 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 32 и выше | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |

Источник: Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Массив данных суточной температуры воздуха и количества осадков на 223 метеорологических станциях на территории бывшего СССР. Обнинск: ВНИГМИ-МЦД, 2008; Архив погоды России. ИКИ - Гидрометцентр РФ. 2009

Таблица 3.6. Абсолютная частота средней суточной температуры воздуха в г. Петропавловске-Камчатском, сут

| Градации | 1925-1929 | 1930-1934 | 1935-1939 | 1940-1944 | 1945-1949 | 1950-1954 | 1955-1959 | 1960-1964 | 1965-1969 | 1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниже -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –32,0...–30,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –28,0...–26,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –26,0...–24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –24,0...–22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –22,0...–20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| –20,0...–18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| –18,0...–16,1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| –16,0...–14,1 | 2 | 28 | 3 | 9 | 6 | 19 | 3 | 7 | 13 | 10 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 |
| –14,0...–12,1 | 10 | 54 | 10 | 27 | 25 | 34 | 24 | 14 | 27 | 22 | 44 | 23 | 22 | 17 | 16 | 16 | 4 |
| –12,0...–10,1 | 24 | 72 | 57 | 45 | 67 | 53 | 50 | 56 | 56 | 42 | 62 | 43 | 47 | 43 | 41 | 38 | 16 |
| –10,0...–8,1 | 57 | 50 | 94 | 87 | 76 | 83 | 75 | 73 | 64 | 81 | 81 | 68 | 65 | 68 | 67 | 36 | 41 |
| –8,0...–6,1 | 88 | 76 | 96 | 96 | 95 | 102 | 110 | 108 | 112 | 95 | 98 | 103 | 86 | 91 | 81 | 47 | 78 |
| –6,0...–4,1 | 113 | 95 | 104 | 106 | 106 | 103 | 146 | 118 | 118 | 98 | 118 | 113 | 81 | 126 | 103 | 72 | 87 |
| –4,0...–2,1 | 166 | 128 | 131 | 129 | 132 | 141 | 141 | 111 | 142 | 147 | 138 | 173 | 107 | 127 | 133 | 114 | 70 |
| –2,0...-0,1 | 208 | 154 | 131 | 167 | 169 | 140 | 134 | 167 | 171 | 187 | 139 | 141 | 110 | 155 | 174 | 141 | 94 |
| 0,0...1,9 | 178 | 183 | 168 | 193 | 210 | 183 | 167 | 198 | 156 | 173 | 162 | 182 | 141 | 200 | 196 | 162 | 146 |
| 2,0...3,9 | 112 | 133 | 147 | 145 | 128 | 163 | 149 | 151 | 132 | 143 | 139 | 141 | 103 | 112 | 139 | 124 | 153 |
| 4,0...5,9 | 113 | 135 | 108 | 142 | 118 | 110 | 113 | 141 | 148 | 115 | 128 | 117 | 101 | 113 | 129 | 105 | 133 |
| 6,0...7,9 | 112 | 127 | 142 | 125 | 118 | 112 | 135 | 123 | 114 | 119 | 142 | 127 | 99 | 155 | 136 | 91 | 88 |
| 8,0...9,9 | 143 | 127 | 102 | 120 | 162 | 140 | 132 | 143 | 160 | 160 | 119 | 122 | 118 | 168 | 125 | 106 | 81 |
| 10,0...11,9 | 163 | 184 | 177 | 145 | 153 | 139 | 185 | 147 | 161 | 189 | 138 | 175 | 150 | 145 | 179 | 109 | 104 |
| 12,0...13,9 | 167 | 145 | 187 | 149 | 146 | 158 | 141 | 139 | 156 | 145 | 148 | 151 | 108 | 171 | 156 | 143 | 116 |
| 14,0...15,9 | 84 | 60 | 74 | 75 | 65 | 83 | 86 | 75 | 64 | 54 | 86 | 66 | 43 | 85 | 89 | 89 | 125 |
| 16,0...17,9 | 37 | 29 | 38 | 38 | 26 | 38 | 23 | 29 | 18 | 31 | 46 | 36 | 27 | 32 | 35 | 30 | 79 |
| 18,0...19,9 | 18 | 7 | 18 | 22 | 14 | 7 | 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 18 | 17 | 31 |
| 20,0...21,9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 22,0...23,9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 24,0...25,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26,0...27,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28,0...29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.7. Повторяемость средней суточной температуры воздуха в г. Петропавловске-Камчатском

| Градации | 1925-1929 | 1930-1934 | 1935-1939 | 1940-1944 | 1945-1949 | 1950-1954 | 1955-1959 | 1960-1964 | 1965-1969 | 1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниже -32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –32,0...–30,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –28,0...–26,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –26,0...–24,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –24,0...–22,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –22,0...–20,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –20,0...–18,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –18,0...–16,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –16,0...–14,1 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| –14,0...–12,1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| –12,0...–10,1 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| –10,0...–8,1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| –8,0...–6,1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| –6,0...–4,1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| –4,0...–2,1 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| –2,0...-0,1 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| 0,0...1,9 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 2,0...3,9 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| 4,0...5,9 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| 6,0...7,9 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 8,0...9,9 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 10,0...11,9 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| 12,0...13,9 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| 14,0...15,9 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| 16,0...17,9 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 18,0...19,9 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 20,0...21,9 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 22,0...23,9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24,0...25,9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26,0...27,9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28,0...29,9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 3.8. Накопленная повторяемость средней суточной температуры воздуха в г. Петропавловске-Камчатском

| Градации | 1925-1929 | 1930-1934 | 1935-1939 | 1940-1944 | 1945-1949 | 1950-1954 | 1955-1959 | 1960-1964 | 1965-1969 | 1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниже -32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –32,0...–30,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –28,0...–26,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –26,0...–24,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –24,0...–22,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –22,0...–20,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –20,0...–18,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –18,0...–16,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –16,0...–14,1 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| –14,0...–12,1 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| –12,0...–10,1 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| –10,0...–8,1 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| –8,0...–6,1 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| –6,0...–4,1 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| –4,0...–2,1 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| –2,0...-0,1 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.27 |
| 0,0...1,9 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.37 |
| 2,0...3,9 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.47 |
| 4,0...5,9 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.56 |
| 6,0...7,9 | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.62 |
| 8,0...9,9 | 0.73 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.68 |
| 10,0...11,9 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.75 |
| 12,0...13,9 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.83 |
| 14,0...15,9 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.92 |
| 16,0...17,9 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| 18,0...19,9 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| 20,0...21,9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 22,0...23,9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 24,0...25,9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 26,0...27,9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 28,0...29,9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Таблица 3.9. Абсолютная частота минимальной суточной температуры воздуха в г. Петропавловске-Камчатском , час

| Градации | 1925-1929 | 1930-1934 | 1935-1939 | 1940-1944 | 1945-1949 | 1950-1954 | 1955-1959 | 1960-1964 | 1965-1969 | 1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниже -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –32,0...–30,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –28,0...–26,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –26,0...–24,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –24,0...–22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| –22,0...–20,1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| –20,0...–18,1 | 3 | 25 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| –18,0...–16,1 | 7 | 43 | 14 | 16 | 22 | 27 | 21 | 12 | 22 | 7 | 27 | 4 | 16 | 10 | 8 | 12 | 1 |
| –16,0...–14,1 | 16 | 56 | 34 | 30 | 43 | 39 | 23 | 29 | 34 | 36 | 44 | 33 | 21 | 22 | 21 | 24 | 12 |
| –14,0...–12,1 | 36 | 67 | 69 | 65 | 61 | 72 | 54 | 72 | 56 | 49 | 69 | 47 | 40 | 52 | 56 | 33 | 14 |
| –12,0...–10,1 | 57 | 59 | 104 | 89 | 75 | 70 | 93 | 66 | 75 | 81 | 86 | 72 | 68 | 68 | 52 | 34 | 49 |
| –10,0...–8,1 | 90 | 76 | 90 | 87 | 89 | 109 | 116 | 111 | 103 | 85 | 103 | 109 | 87 | 97 | 88 | 52 | 69 |
| –8,0...–6,1 | 121 | 82 | 95 | 109 | 114 | 112 | 121 | 112 | 123 | 114 | 106 | 121 | 80 | 113 | 101 | 74 | 78 |
| –6,0...–4,1 | 174 | 123 | 128 | 118 | 121 | 116 | 127 | 111 | 132 | 128 | 100 | 137 | 95 | 105 | 123 | 117 | 78 |
| –4,0...–2,1 | 170 | 159 | 112 | 133 | 142 | 132 | 148 | 143 | 149 | 157 | 140 | 138 | 86 | 149 | 149 | 122 | 96 |
| –2,0...-0,1 | 168 | 135 | 144 | 171 | 187 | 146 | 124 | 153 | 147 | 156 | 149 | 155 | 125 | 161 | 165 | 150 | 116 |
| 0,0...1,9 | 125 | 139 | 150 | 188 | 168 | 187 | 159 | 199 | 152 | 168 | 177 | 158 | 139 | 176 | 190 | 127 | 143 |
| 2,0...3,9 | 147 | 162 | 137 | 147 | 121 | 128 | 145 | 137 | 148 | 126 | 148 | 141 | 110 | 122 | 149 | 126 | 173 |
| 4,0...5,9 | 121 | 138 | 119 | 133 | 138 | 109 | 119 | 134 | 113 | 145 | 136 | 132 | 108 | 148 | 132 | 102 | 103 |
| 6,0...7,9 | 150 | 120 | 135 | 118 | 140 | 148 | 135 | 126 | 159 | 132 | 125 | 118 | 110 | 179 | 110 | 110 | 68 |
| 8,0...9,9 | 154 | 173 | 153 | 121 | 155 | 125 | 179 | 156 | 149 | 162 | 120 | 152 | 142 | 123 | 152 | 106 | 117 |
| 10,0...11,9 | 179 | 159 | 190 | 162 | 158 | 180 | 145 | 146 | 175 | 180 | 188 | 189 | 115 | 190 | 189 | 137 | 112 |
| 12,0...13,9 | 67 | 44 | 97 | 97 | 58 | 86 | 92 | 78 | 75 | 73 | 76 | 76 | 63 | 95 | 110 | 97 | 135 |
| 14,0...15,9 | 15 | 11 | 17 | 26 | 23 | 18 | 21 | 32 | 5 | 16 | 15 | 8 | 14 | 14 | 23 | 23 | 72 |
| 16,0...17,9 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 18,0...19,9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 20,0...21,9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22,0...23,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24,0...25,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26,0...27,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28,0...29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.10. Повторяемость минимальной суточной температуры воздуха в г. Петропавловске-Камчатском

| Градации | 1925-1929 | 1930-1934 | 1935-1939 | 1940-1944 | 1945-1949 | 1950-1954 | 1955-1959 | 1960-1964 | 1965-1969 | 1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниже -32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –32,0...–30,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –28,0...–26,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –26,0...–24,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –24,0...–22,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –22,0...–20,1 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –20,0...–18,1 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| –18,0...–16,1 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| –16,0...–14,1 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| –14,0...–12,1 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| –12,0...–10,1 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| –10,0...–8,1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| –8,0...–6,1 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| –6,0...–4,1 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| –4,0...–2,1 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| –2,0...-0,1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| 0,0...1,9 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| 2,0...3,9 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| 4,0...5,9 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 6,0...7,9 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| 8,0...9,9 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 10,0...11,9 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 12,0...13,9 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| 14,0...15,9 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 16,0...17,9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 18,0...19,9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,0...21,9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22,0...23,9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24,0...25,9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26,0...27,9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28,0...29,9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 3.11. Накопленная повторяемость минимальной суточной температуры воздуха в г. Петропавловске-Камчатском

| Градации | 1925-1929 | 1930-1934 | 1935-1939 | 1940-1944 | 1945-1949 | 1950-1954 | 1955-1959 | 1960-1964 | 1965-1969 | 1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниже -32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –32,0...–30,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –28,0...–26,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –26,0...–24,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –24,0...–22,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –22,0...–20,1 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| –20,0...–18,1 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| –18,0...–16,1 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| –16,0...–14,1 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| –14,0...–12,1 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| –12,0...–10,1 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| –10,0...–8,1 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| –8,0...–6,1 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| –6,0...–4,1 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| –4,0...–2,1 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.27 |
| –2,0...-0,1 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.35 |
| 0,0...1,9 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.45 |
| 2,0...3,9 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.57 |
| 4,0...5,9 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.64 |
| 6,0...7,9 | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.68 |
| 8,0...9,9 | 0.85 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.76 |
| 10,0...11,9 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.84 |
| 12,0...13,9 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.93 |
| 14,0...15,9 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| 16,0...17,9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 18,0...19,9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 20,0...21,9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 22,0...23,9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 24,0...25,9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 26,0...27,9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 28,0...29,9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Таблица 3.12. Абсолютная частота максимальной суточной температуры воздуха в г. Петропавловске-Камчатском

| Градации | 1925-1929 | 1930-1934 | 1935-1939 | 1940-1944 | 1945-1949 | 1950-1954 | 1955-1959 | 1960-1964 | 1965-1969 | 1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниже -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –32,0...–30,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –28,0...–26,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –26,0...–24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –24,0...–22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –22,0...–20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –20,0...–18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –18,0...–16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| –16,0...–14,1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| –14,0...–12,1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| –12,0...–10,1 | 5 | 48 | 6 | 14 | 13 | 27 | 9 | 8 | 23 | 12 | 29 | 13 | 8 | 12 | 3 | 11 | 2 |
| –10,0...–8,1 | 4 | 58 | 24 | 31 | 33 | 49 | 24 | 29 | 31 | 28 | 54 | 32 | 45 | 22 | 27 | 27 | 12 |
| –8,0...–6,1 | 27 | 62 | 53 | 64 | 76 | 65 | 72 | 60 | 61 | 80 | 61 | 68 | 62 | 74 | 51 | 33 | 37 |
| –6,0...–4,1 | 51 | 64 | 57 | 87 | 85 | 78 | 91 | 88 | 102 | 92 | 103 | 83 | 90 | 80 | 72 | 46 | 76 |
| –4,0...–2,1 | 69 | 85 | 87 | 112 | 119 | 118 | 138 | 121 | 112 | 87 | 126 | 119 | 88 | 111 | 100 | 80 | 86 |
| –2,0...-0,1 | 108 | 135 | 112 | 146 | 141 | 148 | 157 | 123 | 150 | 178 | 156 | 175 | 91 | 151 | 154 | 116 | 79 |
| 0,0...1,9 | 105 | 169 | 123 | 204 | 207 | 173 | 185 | 220 | 208 | 226 | 176 | 203 | 155 | 198 | 192 | 135 | 101 |
| 2,0...3,9 | 54 | 145 | 122 | 182 | 188 | 165 | 141 | 200 | 141 | 136 | 147 | 150 | 114 | 177 | 186 | 140 | 150 |
| 4,0...5,9 | 50 | 134 | 104 | 136 | 116 | 140 | 136 | 120 | 110 | 128 | 110 | 118 | 88 | 82 | 134 | 134 | 145 |
| 6,0...7,9 | 39 | 100 | 80 | 133 | 95 | 114 | 118 | 117 | 134 | 110 | 116 | 116 | 94 | 110 | 123 | 95 | 118 |
| 8,0...9,9 | 44 | 100 | 82 | 119 | 117 | 107 | 112 | 120 | 125 | 107 | 124 | 106 | 87 | 134 | 120 | 95 | 83 |
| 10,0...11,9 | 45 | 137 | 89 | 102 | 130 | 112 | 137 | 131 | 130 | 150 | 115 | 123 | 113 | 132 | 136 | 84 | 83 |
| 12,0...13,9 | 70 | 121 | 117 | 123 | 136 | 144 | 138 | 144 | 155 | 144 | 146 | 164 | 129 | 146 | 168 | 108 | 85 |
| 14,0...15,9 | 54 | 101 | 99 | 116 | 139 | 122 | 141 | 116 | 143 | 140 | 95 | 122 | 101 | 148 | 123 | 88 | 102 |
| 16,0...17,9 | 33 | 58 | 84 | 89 | 68 | 89 | 99 | 74 | 89 | 72 | 77 | 72 | 55 | 88 | 76 | 120 | 116 |
| 18,0...19,9 | 28 | 51 | 49 | 66 | 62 | 72 | 55 | 65 | 45 | 60 | 85 | 42 | 42 | 75 | 61 | 63 | 76 |
| 20,0...21,9 | 11 | 30 | 46 | 50 | 46 | 43 | 39 | 41 | 33 | 40 | 40 | 52 | 33 | 45 | 47 | 37 | 57 |
| 22,0...23,9 | 10 | 18 | 17 | 30 | 28 | 23 | 15 | 25 | 15 | 12 | 41 | 22 | 18 | 28 | 23 | 22 | 28 |
| 24,0...25,9 | 10 | 11 | 20 | 14 | 18 | 13 | 9 | 17 | 7 | 13 | 9 | 12 | 10 | 6 | 20 | 10 | 17 |
| 26,0...27,9 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 |
| 28,0...29,9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |

Таблица 3.13. Коэффициенты корреляции повторяемости средних суточных температур воздуха различных градаций со средними сезонными и годовыми температурами в г. Петропавловске-Камчатском для периода наблюдений 1925–2008 гг.

| Градации | зима | весна | лето | осень | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниже -32 | – | – | – | – | – |
| –32,0...–30,1 | – | – | – | – | – |
| –28,0...–26,1 | – | – | – | – | – |
| –26,0...–24,1 | – | – | – | – | – |
| –24,0...–22,1 | – | – | – | – | – |
| –22,0...–20,1 | -0.17 | 0.12 | -0.29 | -0.27 | -0.20 |
| –20,0...–18,1 | -0.12 | 0.20 | -0.29 | -0.28 | -0.16 |
| –18,0...–16,1 | -0.61 | -0.57 | -0.63 | -0.50 | -0.74 |
| –16,0...–14,1 | -0.61 | -0.57 | -0.61 | -0.50 | -0.73 |
| –14,0...–12,1 | -0.52 | -0.76 | -0.56 | -0.51 | -0.75 |
| –12,0...–10,1 | -0.31 | -0.71 | -0.61 | -0.57 | -0.70 |
| –10,0...–8,1 | -0.06 | -0.31 | 0.07 | -0.20 | -0.16 |
| –8,0...–6,1 | 0.04 | -0.27 | 0.00 | -0.09 | -0.10 |
| –6,0...–4,1 | 0.05 | -0.23 | 0.06 | 0.02 | -0.03 |
| –4,0...–2,1 | -0.25 | -0.27 | -0.12 | -0.46 | -0.36 |
| –2,0...-0,1 | -0.12 | 0.10 | -0.08 | -0.37 | -0.16 |
| 0,0...1,9 | 0.38 | 0.33 | 0.14 | 0.04 | 0.28 |
| 2,0...3,9 | 0.09 | 0.22 | 0.03 | 0.32 | 0.22 |
| 4,0...5,9 | 0.15 | 0.29 | 0.03 | 0.30 | 0.25 |
| 6,0...7,9 | 0.23 | -0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 8,0...9,9 | 0.13 | -0.09 | -0.44 | -0.45 | -0.27 |
| 10,0...11,9 | 0.13 | -0.25 | -0.18 | 0.05 | -0.07 |
| 12,0...13,9 | -0.10 | 0.29 | 0.27 | 0.14 | 0.18 |
| 14,0...15,9 | 0.16 | 0.56 | 0.43 | 0.59 | 0.56 |
| 16,0...17,9 | 0.15 | 0.53 | 0.57 | 0.69 | 0.62 |
| 18,0...19,9 | 0.26 | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.68 |
| 20,0...21,9 | -0.26 | 0.17 | 0.56 | 0.49 | 0.30 |
| 22,0...23,9 | 0.16 | 0.43 | 0.57 | 0.65 | 0.58 |
| 24,0...25,9 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.42 | 0.30 |
| 26,0...27,9 | – | – | – | – | – |
| 28,0...29,9 | – | – | – | – | – |
| 30,0...31,9 | – | – | – | – | – |
| 32 и выше | – | – | – | – | – |

Источник: расчеты НИЛ Глобальных проблем энергетики МЭИ

Таблица 3.14. Коэффициенты корреляции повторяемости минимальных суточных температур воздуха различных градаций со средними сезонными и годовыми температурами в г. Петропавловске-Камчатском для периода наблюдений 1925–2008 гг.

| Градации | зима | весна | лето | осень | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниже -32 | – | – | – | – | – |
| –32,0...–30,1 | – | – | – | – | – |
| –28,0...–26,1 | – | – | – | – | – |
| –26,0...–24,1 | -0.35 | -0.45 | -0.3 | 0.0 | -0.3 |
| –24,0...–22,1 | -0.4 | -0.12 | -0.44 | -0.5 | -0.5 |
| –22,0...–20,1 | -0.46 | -0.50 | -0.48 | -0.15 | -0.50 |
| –20,0...–18,1 | -0.54 | -0.48 | -0.48 | -0.33 | -0.58 |
| –18,0...–16,1 | -0.63 | -0.80 | -0.53 | -0.43 | -0.76 |
| –16,0...–14,1 | -0.52 | -0.74 | -0.58 | -0.57 | -0.77 |
| –14,0...–12,1 | -0.39 | -0.69 | -0.38 | -0.61 | -0.67 |
| –12,0...–10,1 | -0.13 | -0.41 | 0.04 | -0.02 | -0.17 |
| –10,0...–8,1 | 0.04 | -0.31 | -0.06 | -0.23 | -0.18 |
| –8,0...–6,1 | 0.01 | -0.15 | 0.00 | -0.34 | -0.16 |
| –6,0...–4,1 | -0.26 | 0.01 | 0.08 | -0.16 | -0.11 |
| –4,0...–2,1 | -0.26 | -0.19 | -0.29 | -0.35 | -0.35 |
| –2,0...-0,1 | 0.19 | 0.40 | 0.18 | -0.17 | 0.18 |
| 0,0...1,9 | 0.44 | 0.21 | -0.02 | -0.03 | 0.19 |
| 2,0...3,9 | 0.02 | 0.34 | 0.31 | 0.63 | 0.42 |
| 4,0...5,9 | 0.44 | 0.17 | -0.01 | 0.09 | 0.22 |
| 6,0...7,9 | -0.14 | -0.17 | -0.24 | -0.38 | -0.30 |
| 8,0...9,9 | 0.13 | -0.19 | -0.19 | 0.15 | -0.02 |
| 10,0...11,9 | -0.12 | 0.00 | 0.09 | -0.20 | -0.08 |
| 12,0...13,9 | 0.46 | 0.73 | 0.42 | 0.69 | 0.74 |
| 14,0...15,9 | 0.29 | 0.54 | 0.41 | 0.65 | 0.61 |
| 16,0...17,9 | 0.16 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.56 |
| 18,0...19,9 | 0.09 | 0.34 | 0.53 | 0.69 | 0.53 |
| 20,0...21,9 | 0.10 | 0.40 | 0.51 | 0.74 | 0.57 |
| 22,0...23,9 | – | – | – | – | – |
| 24,0...25,9 | – | – | – | – | – |
| 26,0...27,9 | – | – | – | – | – |
| 28,0...29,9 | – | – | – | – | – |
| 30,0...31,9 | – | – | – | – | – |
| 32 и выше | – | – | – | – | – |

Источник: расчеты НИЛ Глобальных проблем энергетики МЭИ

Таблица 3.15. коэффициенты корреляции повторяемости максимальных суточных температур воздуха различных градаций со средними сезонными и годовыми температурами в г. Петропавловске-Камчатском для периода наблюдений 1925–2008 гг.

| Градации | зима | весна | лето | осень | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниже -32 | – | – | – | – | – |
| –32,0...–30,1 | – | – | – | – | – |
| –28,0...–26,1 | – | – | – | – | – |
| –26,0...–24,1 | – | – | – | – | – |
| –24,0...–22,1 | – | – | – | – | – |
| –22,0...–20,1 | – | – | – | – | – |
| –20,0...–18,1 | – | – | – | – | – |
| –18,0...–16,1 | -0.43 | -0.16 | -0.21 | -0.43 | -0.40 |
| –16,0...–14,1 | -0.44 | -0.23 | -0.52 | -0.42 | -0.52 |
| –14,0...–12,1 | -0.44 | -0.46 | -0.68 | -0.34 | -0.61 |
| –12,0...–10,1 | -0.66 | -0.69 | -0.48 | -0.41 | -0.71 |
| –10,0...–8,1 | -0.33 | -0.55 | -0.48 | -0.40 | -0.56 |
| –8,0...–6,1 | 0.01 | -0.46 | -0.19 | -0.19 | -0.26 |
| –6,0...–4,1 | -0.13 | -0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.03 |
| –4,0...–2,1 | -0.38 | -0.22 | 0.41 | -0.11 | -0.11 |
| –2,0...-0,1 | -0.39 | -0.17 | 0.16 | -0.25 | -0.22 |
| 0,0...1,9 | -0.03 | -0.20 | -0.18 | -0.53 | -0.31 |
| 2,0...3,9 | 0.40 | 0.29 | 0.10 | 0.16 | 0.30 |
| 4,0...5,9 | -0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.39 | 0.19 |
| 6,0...7,9 | 0.35 | 0.30 | -0.05 | 0.35 | 0.31 |
| 8,0...9,9 | 0.27 | -0.01 | -0.32 | -0.28 | -0.11 |
| 10,0...11,9 | 0.30 | -0.31 | -0.58 | -0.15 | -0.22 |
| 12,0...13,9 | 0.13 | -0.05 | -0.05 | -0.31 | -0.10 |
| 14,0...15,9 | 0.45 | 0.12 | -0.07 | 0.25 | 0.25 |
| 16,0...17,9 | 0.16 | 0.52 | 0.16 | 0.47 | 0.42 |
| 18,0...19,9 | -0.04 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| 20,0...21,9 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.61 | 0.63 |
| 22,0...23,9 | -0.06 | 0.22 | 0.46 | 0.16 | 0.24 |
| 24,0...25,9 | -0.02 | 0.31 | 0.64 | 0.43 | 0.42 |
| 26,0...27,9 | 0.04 | 0.143 | 0.31 | 0.3 | 0.2 |
| 28,0...29,9 | 0.22 | 0.014 | -0.02 | 0.4 | 0.2 |
| 30,0...31,9 | 0.21 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 32 и выше | – | – | – | – | – |

Источник: расчеты НИЛ Глобальных проблем энергетики МЭИ

Таблица 3.16. Абсолютная частота m, повторяемость P и накопленная повторяемость Pн средней суточной температуры воздуха в г. Петропавловске-Камчатском для периодов 2010–2020; 2020–2030 гг.

| Градации | 2010–2020 |  |  | 2020–2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m, час | P | Pн | m, час | P | Pн |
| ниже -32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –32,0...–30,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –28,0...–26,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –26,0...–24,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –24,0...–22,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –22,0...–20,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –20,0...–18,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –18,0...–16,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –16,0...–14,1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| –14,0...–12,1 | 13 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| –12,0...–10,1 | 49 | 0.01 | 0.01 | 31 | 0.01 | 0.01 |
| –10,0...–8,1 | 139 | 0.04 | 0.05 | 138 | 0.04 | 0.05 |
| –8,0...–6,1 | 187 | 0.05 | 0.10 | 185 | 0.05 | 0.10 |
| –6,0...–4,1 | 216 | 0.06 | 0.16 | 214 | 0.06 | 0.16 |
| –4,0...–2,1 | 267 | 0.07 | 0.24 | 264 | 0.07 | 0.23 |
| –2,0...-0,1 | 309 | 0.08 | 0.32 | 306 | 0.08 | 0.31 |
| 0,0...1,9 | 359 | 0.10 | 0.42 | 356 | 0.10 | 0.41 |
| 2,0...3,9 | 277 | 0.08 | 0.49 | 275 | 0.08 | 0.48 |
| 4,0...5,9 | 247 | 0.07 | 0.56 | 245 | 0.07 | 0.55 |
| 6,0...7,9 | 247 | 0.07 | 0.63 | 245 | 0.07 | 0.62 |
| 8,0...9,9 | 229 | 0.06 | 0.69 | 217 | 0.06 | 0.68 |
| 10,0...11,9 | 316 | 0.09 | 0.78 | 313 | 0.09 | 0.76 |
| 12,0...13,9 | 302 | 0.08 | 0.86 | 300 | 0.08 | 0.85 |
| 14,0...15,9 | 268 | 0.07 | 0.93 | 293 | 0.08 | 0.93 |
| 16,0...17,9 | 141 | 0.04 | 0.97 | 157 | 0.04 | 0.97 |
| 18,0...19,9 | 74 | 0.02 | 0.99 | 85 | 0.02 | 0.99 |
| 20,0...21,9 | 18 | 0.00 | 1.00 | 19 | 0.01 | 1.00 |
| 22,0...23,9 | 7 | 0.00 | 1.00 | 8 | 0.00 | 1.00 |
| 24,0...25,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 26,0...27,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 28,0...29,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 30,0...31,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 32 и выше | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |

Источник: расчеты НИЛ Глобальных проблем энергетики МЭИ

Таблица 3.17. Абсолютная частота m, повторяемость P и накопленная повторяемость Pн минимальной суточной температуры воздуха в г. Петропавловске-Камчатском для периодов 2010–2020; 2020–2030 гг.

| Градации | 2010–2020 |  |  | 2020–2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m, сут. | P | Pн | m, сут. | P | Pн |
| ниже -32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –32,0...–30,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –28,0...–26,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –26,0...–24,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –24,0...–22,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –22,0...–20,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –20,0...–18,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –18,0...–16,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –16,0...–14,1 | 20 | 0.01 | 0.01 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| –14,0...–12,1 | 59 | 0.02 | 0.02 | 41 | 0.01 | 0.01 |
| –12,0...–10,1 | 141 | 0.04 | 0.06 | 140 | 0.04 | 0.05 |
| –10,0...–8,1 | 184 | 0.05 | 0.11 | 182 | 0.05 | 0.10 |
| –8,0...–6,1 | 209 | 0.06 | 0.17 | 207 | 0.06 | 0.16 |
| –6,0...–4,1 | 239 | 0.07 | 0.23 | 237 | 0.06 | 0.22 |
| –4,0...–2,1 | 274 | 0.07 | 0.31 | 271 | 0.07 | 0.30 |
| –2,0...-0,1 | 300 | 0.08 | 0.39 | 297 | 0.08 | 0.38 |
| 0,0...1,9 | 323 | 0.09 | 0.48 | 320 | 0.09 | 0.47 |
| 2,0...3,9 | 279 | 0.08 | 0.56 | 276 | 0.08 | 0.54 |
| 4,0...5,9 | 251 | 0.07 | 0.62 | 248 | 0.07 | 0.61 |
| 6,0...7,9 | 257 | 0.07 | 0.69 | 254 | 0.07 | 0.68 |
| 8,0...9,9 | 287 | 0.08 | 0.77 | 284 | 0.08 | 0.76 |
| 10,0...11,9 | 329 | 0.09 | 0.86 | 326 | 0.09 | 0.85 |
| 12,0...13,9 | 338 | 0.09 | 0.96 | 376 | 0.10 | 0.95 |
| 14,0...15,9 | 124 | 0.03 | 0.99 | 143 | 0.04 | 0.99 |
| 16,0...17,9 | 30 | 0.01 | 1.00 | 34 | 0.01 | 1.00 |
| 18,0...19,9 | 6 | 0.00 | 1.00 | 6 | 0.00 | 1.00 |
| 20,0...21,9 | 4 | 0.00 | 1.00 | 5 | 0.00 | 1.00 |
| 22,0...23,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 24,0...25,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 26,0...27,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 28,0...29,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 30,0...31,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 32 и выше | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |

Источник: расчеты НИЛ Глобальных проблем энергетики МЭИ

Таблица 3.18. Абсолютная частота m, повторяемость P и накопленная повторяемость Pн максимальной суточной температуры воздуха в г. Петропавловске-Камчатском для периодов 2010–2020; 2020–2030 гг.

| Градации | 2010–2020 |  |  | 2020–2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m, сут. | P | Pн | m, сут. | P | Pн |
| ниже -32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –32,0...–30,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –28,0...–26,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –26,0...–24,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –24,0...–22,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –22,0...–20,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –20,0...–18,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –18,0...–16,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –16,0...–14,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –14,0...–12,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –12,0...–10,1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| –10,0...–8,1 | 26 | 0.01 | 0.01 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| –8,0...–6,1 | 127 | 0.03 | 0.04 | 126 | 0.03 | 0.04 |
| –6,0...–4,1 | 170 | 0.05 | 0.09 | 168 | 0.05 | 0.08 |
| –4,0...–2,1 | 223 | 0.06 | 0.15 | 220 | 0.06 | 0.14 |
| –2,0...-0,1 | 294 | 0.08 | 0.23 | 291 | 0.08 | 0.22 |
| 0,0...1,9 | 320 | 0.09 | 0.32 | 301 | 0.08 | 0.31 |
| 2,0...3,9 | 321 | 0.09 | 0.41 | 318 | 0.09 | 0.39 |
| 4,0...5,9 | 251 | 0.07 | 0.47 | 249 | 0.07 | 0.46 |
| 6,0...7,9 | 229 | 0.06 | 0.54 | 227 | 0.06 | 0.52 |
| 8,0...9,9 | 226 | 0.06 | 0.60 | 223 | 0.06 | 0.58 |
| 10,0...11,9 | 219 | 0.06 | 0.66 | 210 | 0.06 | 0.64 |
| 12,0...13,9 | 283 | 0.08 | 0.74 | 280 | 0.08 | 0.72 |
| 14,0...15,9 | 274 | 0.07 | 0.81 | 289 | 0.08 | 0.80 |
| 16,0...17,9 | 293 | 0.08 | 0.89 | 318 | 0.09 | 0.88 |
| 18,0...19,9 | 169 | 0.05 | 0.94 | 178 | 0.05 | 0.93 |
| 20,0...21,9 | 120 | 0.03 | 0.97 | 134 | 0.04 | 0.97 |
| 22,0...23,9 | 56 | 0.02 | 0.99 | 58 | 0.02 | 0.99 |
| 24,0...25,9 | 38 | 0.01 | 1.00 | 40 | 0.01 | 1.00 |
| 26,0...27,9 | 10 | 0.00 | 1.00 | 10 | 0.00 | 1.00 |
| 28,0...29,9 | 2 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 30,0...31,9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 32 и выше | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |

Источник: расчеты НИЛ Глобальных проблем энергетики МЭИ

## Моделирование и прогнозирование параметров отопительного периода в г. Петропавловск-Камчатский

Под отопительным периодом понимают холодную часть года между устойчивыми переходами среднесуточной температуры наружного воздуха уровня +8ºС. Основным прикладным климатическим параметром, характеризующим отопительный период и определяющим тепло- и энергопотребление, является так называемый дефицит тепла — интегральная сумма перепадов температур внутри и снаружи зданий за весь срок отопительного периода, или градусо-сутки отопительного периода (ГСОП). Таким образом, значение этой характеристики можно рассчитать как произведение разности средней температуры отопительного периода и внутренней температуры воздуха в помещениях на продолжительность отопительного периода:

| , | (5) |
| --- | --- |

где

|  | - | продолжительность отопительного периода, сут.; |
| --- | --- | --- |
|  | - | температура воздуха внутри отапливаемых помещений, принимаемая для проектирования систем отопления,ºС; |
|  | - | средняя температура воздуха за отопительный период, ºС |

За начало отопительного периода принимается момент, когда наблюдаемая среднесуточная температура воздуха понижается до +8ºС или ниже и в течение 5 суток не поднимается выше этого значения. Соответственно дата окончания отопительного периода определяется, когда среднесуточная температура в течение 5 суток подряд не опускается ниже +8ºС .

В качестве исходной информации для расчета параметров отопительного периода использовался массив данных суточного разрешения по температуре воздуха на 223 станциях, расположенных на территории бывшего СССР , охватывающий период вплоть до 2006 г. Для последующих лет использовались данные срочных измерений из архива Гидрометцентра. Для г. Петропавловска-Камчатского использовались данные метеостанции 32583 (Петропавловск-Камчатский).

Для расчетов, связанных с энергопотреблением, удобно использовать понятие календарного отопительного периода, состоящего из двух частей: с 1 января до момента окончания и с момента начала до 31 декабря. Для климатических расчетов — сезонный отопительный период (с момента начала до момента окончания отопительного сезона).

Для моделирования климатических характеристик в настоящей работе использовался подход, предложенный в  и основанный на описке статистических связей исследуемых параметров (продолжительности и средней температуры отопительного периода) со средними сезонными температурами.

Для г. Петропавловска-Камчатского были рассчитаны коэффициенты корреляции межу рядами продолжительности и средней температуры отопительного периода и рядами средних сезонных температур (см. таблицу 3.18). По результатам корреляционного анализа проведен регрессионный анализ исходного массива данных. Стандартным методом наименьших квадратов искались коэффициенты линейной регрессии, связывающей параметры отопительного периода со средними сезонными температурами.

| , | (6) |
| --- | --- |
|  | (7) |
| , | (8) |

где

|  | - | средняя температура отопительного периода, ºС; |
| --- | --- | --- |
|  | - | продолжительность отопительного периода, сут; |
|  | - | средние сезонные температуры наружного воздуха,ºС. |
| и |  | коэффициенты линейной регрессии. |

Для планирования будущего теплопотребления необходимы сверхдолгосрочные прогнозные оценки климатических параметров отопительного периода на территории страны. Эти оценки были сделаны на период до 2030 г. с использованием прогнозной схемы, описанной в разделе 2 настоящего приложения, при этом применялся сценарий изменений климатообразующих факторов GEPL-2005.

Таблица 3.19. Значения коэффициента корреляции продолжительности Pоп и средней температуры Tоп  отопительного периода, а также дефицита тепла (градус-сутки отопительного периода) со средними годовыми и сезонными температурами для периода 1930–2007 гг.

|  | Ежегодные значения |  |  | Средние десятилетние значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Топ | Роп | Е | Топ 10сс | Роп 10сс | Е 10сс |
| Тгод (ПК) | 0.57 | -0.39 | -0.65 |  |  |  |
| Тзим (ПК) | 0.72 | -0.29 | -0.67 |  |  |  |
| Твес (ПК) | 0.60 | -0.27 | -0.60 |  |  |  |
| Тлет (ПК) | 0.17 | -0.48 | -0.50 |  |  |  |
| Тосен (ПК) | 0.35 | -0.39 | -0.58 |  |  |  |
| Тгод (ПК 10сс) |  |  |  | 0.51 | -0.32 | -0.67 |
| Тзим (ПК 10сс) |  |  |  | 0.51 | -0.21 | -0.58 |
| Твес (ПК 10сс) |  |  |  | 0.63 | -0.18 | -0.65 |
| Тлет (ПК 10сс) |  |  |  | 0.31 | -0.38 | -0.55 |
| Тосен (ПК 10сс) |  |  |  | 0.59 | -0.27 | -0.69 |

Примечание: жирным шрифтом выделены максимальные коэффициенты.

Результаты моделирования климатических характеристик отопительного периода в г. Петропавловске-Камчатском, выполненного по регрессионным соотношениям (Б.4-Б.6) для периода 1900–2008 гг.,  представлены на рисунках 3.12-3.20 вместе с фактическими данными. Полученные регрессионные модели для и  обладают хорошими характеристиками – коэффициент детерминации составляет 0,46-0,63 для ежегодных и 0,48–0,72 для 10-летних сглаженных значений (индекс «10сс»). Для  не удалось построить удовлетворительной модели – коэффициент детерминации не превышал 0,28.

Рисунок 3.12. Средняя температура отопительного периода в г. Петропавловске-Камчатском для ежегодных значений

Рисунок 3.13. Средняя температура отопительного периода в г. Петропавловске-Камчатском для средних десятилетних значений

Как видно из  3.12 и 3.13, модель (4), в которой в качестве регрессоров используются значения средних зимних и весенних температур, хорошо описывает динамику изменения средней температуры отопительного периода в г. Петропавловске-Камчатском за период 1900–2008 гг.

Рисунок 3.14.  Продолжительность отопительного периода в г. Петропавловске-Камчатском для средних ежегодных значений

Рисунок 3.15. Продолжительность отопительного периода в г. Петропавловске-Камчатском для средних десятилетних значений

Как видно из рисунков 3.14 и 3.15  модель (5), независимо от используемых регрессоров не в состоянии описать динамику изменения продолжительности отопительного периода в г. Петропавловске-Камчатском за период 1900–2008 гг., отличающуюся значительной изменчивостью как в межгодовом, так и в междекадном масштабе.

В тоже время рисунок Б.16 демонстрирует хорошую воспроизводимость моделью (Б.6) изменений ГСОП в г. Петропавловске-Камчатском за период 1900–2008 гг. Однако,  расчеты по соотношению (4), где использованы значения  и , полученные по (5 и 6), дают значительно худшие результаты.

Поэтому в дальнейшем расчеты велись по моделям (5) и (6), а продолжительность отопительного периода устанавливалась из соотношения (3).

Прогнозные оценки параметров отопительного периода в Петропавловске-Камчатском, сделанные по описанной выше методике с трендовыми значениями сезонных температур в качестве предикторов, представлены на рисунках Б.16-Б.17 вместе с фактическими данными , подвергнутыми сглаживанию 10-летним скользящим средним. Также на рисунках представлены т.н. средние по ансамблю моделей значения (с индексом «анс»), которые используются в настоящей работе как прогнозные.

Рисунок 3.16. ГСОП в г. Петропавловске-Камчатском для ежегодных значений

Рисунок 3.17. ГСОП в г. Петропавловске-Камчатском для ежегодных значений средних десятилетних значений

Как видно из представленных фактических данных и результатов модельных расчетов, последнее 30-летие характеризовалось заметным смягчением климатических условий холодного периода в г. Петропавловске-Камчатском. Средняя температура отопительного периода повысилась примерно на градус, его продолжительность – на 10 суток, что привело к уменьшению дефицита тепла на 300 градусо-суток. В ближайшие десятилетия эти тенденции сохранятся, и к 2030 г. следует ожидать уменьшение ГСОП еще на 250 единиц, за счет как повышения  , так и снижения Роп.

Рисунок 3.18. Средняя температура отопительного периода в г. Петропавловске-Камчатском

Рисунок 3.19. Продолжительность отопительного периода в г. Петропавловске-Камчатском

Рисунок 3.20. Дефицит тепла (градусо-сутки отопительного периода) в г. Петропавловске-Камчатском

Результаты расчетов сведены в таблицу  Б.20 вместе со строительными нормативами.

Таблица 3.20. Изменение средних значений параметров отопительного периода в г. Петропавловске-Камчатском

|  | СНиП 2.01.01-82 | 1951-1980 | 1971-2000 | 2001-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tоп, oC | -2,1 | -2,0 | -1,7 | -1,1 |
| Pоп, сут. | 259 | 281 | 279 | 269 |
| E, град сут. | 5206 | 5620 | 5490 | 5140 |

Примечание: в СНиП 23-01-99 для средней температуры периода ниже +8 оС в г. Петропавловске-Камчатском ошибочно указано значение +1,6, поэтому в таблице приведено соответствующее значение из. Заметное отличие нормативного значения Pоп от расчетных может быть объяснено различным способом их вычисления. В настоящей работе используется законодательно установленный метод, используемый при эксплуатации систем теплоснабжения.

Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. et al. (eds.). Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2007. 996 pp

? Елисеев А.В., Мохов И.И., Карпенко А.А. Вариации климата и углеродного цикла в XX-XXI веках по модели промежуточной сложности // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2007. Т. 43, № 1 С. 3-17.;Оценки глобальных и региональных изменений климата в XIX-XXI веках на основе модели ИФА РАН с учетом антропогенных воздействий / Мохов И.И., Демченко П.Ф., Елисеев А.В., и др. // Изв. AH. Физика атмосферы и океана. 2002. Т. 38. № .5. С. 629-642;Чувствительность климатической системы к малым внешним воздействиям / Дымников В.П., Володин Е.М., Галин В.Я. и др. // Метеорология и гидрология. 2004. № 4. С. 77-92.;Моделирование климата и его изменений / Дымников В.П., Лыкосов В.Н., Володин Е.М. и др. // Современные проблемы вычислительной математики и математического моделирования. Т. 2. Математическое моделирование. М.: Наука, 2005. С. 36-173;Возможные антропогенные изменения климата России в 21-м веке: оценки по ансамблю климатических моделей / Мелешко В.П., Голицын Г.С., Говоркова В.А. и др. // Метеорология и гидрология. 2004. N.4. C.38-49

Клименко В. В., Микушина О. В. История и прогноз изменений климата в бассейне Карского и Баренцева морей // Геоэкология. 2005. № 1. С. 43–4

Клименко В. В. Влияние климатических изменений на уровень теплопотребления в России // Энергия. 2007. № 2. С. 2–12

Влияние погоды и климата на экономическую безопасность России / Альшанский Я. Ю., Бедрицкий А. И., Вимберг Г. П. и др. // Метеорология и гидрология. 1999. № 6. С. 5–9

Клименко В. В., Терешин А. Г., Безносова Д. С. Изменения климата и потребление энергии на европейской части России: ретроспектива и прогноз // Вестник МЭИ. 2003. № 5. С. 76–81

Изменение параметров отопительного периода на европейской территории России в результате глобального потепления / Клименко В. В., Клименко А. В., Терешин А. Г. и др. // Известия РАН. Энергетика. 2002. №2. С. 10–17; Изменение параметров отопительного периода на азиатской территории России в результате глобального потепления / Клименко В. В., Терешин А. Г., Безносова Д. С. и др. // Известия РАН. Энергетика. 2004. № 4. С. 135–14

Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р)

Клименко В. В., Терешин А. Г., Безносова Д. С. Изменения климата и потребление энергии на европейской части России: ретроспектива и прогноз // Вестник МЭИ. 2003. № 5. С. 76–81

Клименко В. В. Влияние климатических и географических условий на уровень потребления энергии // Доклады РАН. 1994. Т. 339, № 3. С. 319-332

Анапольская Л. Е., Гандин Л. С. Метеорологические факторы теплового режима зданий. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 275 с

Строительные нормы и правила. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. М.: Госстрой России, 2000

Зоркальцев В. И., Иванова Е.Н. Анализ интенсивности и синхронности колебаний потребности в топливе на отопление // Сер. препринтов сообщений «Автоматизация научных исследований». Сыктывкар: Коми научный центр УрО АН СССР, 1989. Вып. 16; Влияние колебаний метеорологических факторов на электропотребление энергообъединений / Макоклюев Б. И., Павликов В. С., Владимиров А. И. и др. // Энергетик. 2003. № 6. С. 45–48

Анисимов О. А. Влияние антропогенного изменения климата на обогрев и кондиционирование зданий // Метеорология и гидрология. 1999. № 6. С. 10–17

Ефимова Н. А., Байкова И. М., Лаперье В. С. Влияние потепления климата на режим отопления зданий // Метеорология и гидрология. 1992. №12. С. 95–98

Исаев А. А., Шерстюков Б. Г. Колебания климатических характеристик отопительного периода и оценка возможностей их сверхдолгосрочного прогноза (на примере Москвы) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1996. №5. С. 68–75;Современные глобальные и региональные изменения окружающей среды и климата / Под ред. Ю. П. Переведенцева. Казань: «Унипресс», 1999; Шерстюков Б. Г., Исаев А. А. Метод кратной цикличности для анализа временных рядов и сверхдолгосрочных прогнозов на примере характеристик отопительного периода в Москве // Метеорология и гидрология. 1999. № 8

Влияние глобальных изменений природной среды и климата на функционирование экономики России / Под общ. ред. Н. П. Лаверова. М.: УРСС, 1998

Архив погоды России. ИКИ - Гидрометцентр РФ. 2009. http://meteo.infospace.ru/

Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Массив данных суточной температуры воздуха и количества осадков на 223 метеорологических станциях на территории бывшего СССР. Обнинск: ВНИГМИ-МЦД, 2008

Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Массив данных суточной температуры воздуха и количества осадков на 223 метеорологических станциях на территории бывшего СССР. Обнинск: ВНИГМИ-МЦД, 2008

Справочное пособие к СНиП 2.01.01-82 «Строительные климатология и геофизика» М.: НИИСФ Госстроя СССР, 1989

Справочное пособие к СНиП 2.01.01-82 «Строительные климатология и геофизика» М.: НИИСФ Госстроя СССР, 1989; СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» М.: НИИСФ Госстроя СССР, 1983; Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Массив данных суточной температуры воздуха и количества осадков на 223 метеорологических станциях на территории бывшего СССР. Обнинск: ВНИГМИ-МЦД, 2008; Архив погоды России. ИКИ - Гидрометцентр РФ. 2009. http://meteo.infospace.ru/; Груза Г. В., Ранькова Э. Я., Рочева Э. В. Данные о структуре и изменчивости климата. Температура воздуха на уровне моря. Северное полушарие. Обнинск, 1990; Gruza G. V., Ran'kova E. Ya.,and Rocheva E. V. Comparison of 1931–1960 and 1961–1990 air temperature normals for the territory of the former USSR // In: Proceedings of the XVIIIth Climate Diagnostics Workshop, Boulder, Co., NTIS, US Dept. of Commerce, 1994, p.276279; ТEMPOS — информационная база мониторинга климата. Обнинск: ВНИИГМИМЦД, 1992.

The Global Historical Climatology Network: Long Term Monthly Temperature, Precipitation, Sea Level Pressure, and Station Pressure Data. ORNL/CDIAC-53. Environmental Sciences Division. Publication No. 3912. 1992;GHCN V2. Global Historical Climatological Network, version 2. Monthly temperature data sets. National Climatic Data Center. Asheville, North Carolina, USA. 2006; World Monthly Surface Station Climatology. National Center for Atmospheric Research. Boulder, Colorado, USA. 2006.

Sibson R. The Dirichlet tesselation as an aid in data analysis // Scand. J. Statist. 1980. Vol. 7. P. 14–20

Энергия, природа и климат / Клименко В. В., Клименко А. В., Андрейченко Т. Н. и др. М.: МЭИ, 1997. 215 c

Hammer C. U., Clausen H. B., Dansgaard W. Greenland icesheet evidence of postglacial volcanism and its climatic impact // Nature. 1980. Vol. 288. No. 5788. P. 230–2

Reid G. G. Solar total irradiance variations and the global sea surface temperature record // J. of Geophysical Research. 1991. Vol. 96. No. D2. P. 2835–2844; Schatten K. H. A model for solar constant secular changes // Geophys. Research Letters. 1988. Vol. 15. No. 2. P. 121–124

Mikushina O. V., Klimenko V. V., Dovgalyuk V. V. History and forecast of solar activity // Astronom. and Astroph. Transactions. 1997. Vol. 12. No. 4. P. 315–326

Энергия, природа и климат / Клименко В. В., Клименко А. В., Андрейченко Т. Н. и др. М.: МЭИ, 1997. 215 c

Сидоренков Н. С. Атмосферные процессы и вращение Земли. СПб: Гидрометеоиздат, 2002.

Hurrell J. NAO Index Data provided by the Climate Analysis Section, NCAR, Boulder, USA, (2007) http://www.cgd.ucar.edu/cas/jhurrell/indices.html

Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. et al. (eds.). Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2007. 996 p

Снытин С. Ю., Клименко В. В. и Федоров М. В. Прогноз развития энергетики и эмиссия диоксида углерода в атмосферу на период до 2100 года // Доклады РАН. 1994. Т. 336, № 4. С. 476-480

Кудрявцев Н. Ю., Клименко В. В., Прохоров В. Б., Снытин С. Ю. Перспективы снижения выбросов оксидов серы в атмосферу при сжигании органических топлив // Теплоэнергетика. 1995. № 2. С. 6-11

Энергия, природа и климат / Клименко В. В., Клименко А. В., Андрейченко Т. Н. и др. М.: МЭИ, 1997. 215 c

Энергия, природа и климат / Клименко В. В., Клименко А. В., Андрейченко Т. Н. и др. М.: МЭИ, 1997. 215 c

Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. et al. (eds.). Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2007. 996 pp

Клименко В. В., Терешин А. Г. Мировая энергетика и глобальный климат в XXI в. в контексте исторических тенденций // Теплоэнергетика. 2005. № 4. С. 3–7

Клименко В. В., Клименко А. В., Терешин А. Г. Сокращение выбросов малых парниковых газов как альтернатива снижению эмиссии углекислого газа. Ч. II. // Теплоэнергетика. 2000. № 9. С. 43–46

Клименко В. В., Терешин А. Г. Есть ли будущее у Киотского протокола? // Теплоэнергетика. 2006. № 5. С. 2–9

Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. et al. (eds.). Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2007. 996 pp

Энергия, природа и климат / Клименко В. В., Клименко А. В., Андрейченко Т. Н. и др. М.: МЭИ, 1997. 215 c

СНиП 41-01-2003. Тепловые сети. М.: Госстрой России, 2003; Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»

Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Массив данных суточной температуры воздуха и количества осадков на 223 метеорологических станциях на территории бывшего СССР. Обнинск: ВНИГМИ-МЦД, 2008

Архив погоды России. ИКИ - Гидрометцентр РФ. 2009. http://meteo.infospace.ru/

Изменение параметров отопительного периода на европейской территории России в результате глобального потепления / Клименко В. В., Клименко А. В., Терешин А. Г. и др. // Известия РАН. Энергетика. 2002. №2. С. 10–17

Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Массив данных суточной температуры воздуха и количества осадков на 223 метеорологических станциях на территории бывшего СССР. Обнинск: ВНИГМИ-МЦД, 2008; Архив погоды России. ИКИ - Гидрометцентр РФ. 2009. http://meteo.infospace.ru/

СНиП 23-01-99. Строительная климатология. М.: Госстрой России, 200

СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. М.: НИИСФ Госстроя СССР, 1983

Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»